A. Mục tiêu / câu hỏi nghiên cứu

- Kiểm tra khả năng aloë-emodin (AE) tạo phức với các ion kim loại (Fe²⁺, Cu²⁺, Mg²⁺, Al³⁺, Zn²⁺…), xác định tọa độ liên kết, tỉ lệ phối trí (stoichiometry) và hằng số tạo phức (Kf). PubMed+1

- So sánh tính chất phổ UV-Vis và độ phân bố thời gian lưu (retention time) giữa AE tự do và phức AE-M trên hệ HPLC–DAD. PMC+1

- Xác định xem tạo phức có thay đổi độ ổn định, độ bắt sáng (UV), hoặc tạo dẫn xuất có khả năng phát hiện tốt hơn/quá trình tách khác biệt trên RP-HPLC.

B. Ion kim loại & cơ chế phối trí (ý tưởng)

- Tài liệu báo cáo AE có thể tạo phức với Fe²⁺, Cu²⁺, Mg²⁺; một số công trình đề xuất phức 2 AE : 1 ion kim loại qua vị trí C-9 (carbonyl) và C-8 (phenolic OH) của AE. Đây là điểm bắt đầu hợp lý cho thiết kế thí nghiệm. PubMed+1

- Gợi ý các ion nên thử: Fe²⁺, Fe³⁺, Cu²⁺, Zn²⁺, Al³⁺, Mg²⁺, Ca²⁺ (khác nhau về kích thước và tính oxy hoá) để so sánh ảnh hưởng lên phổ và tỉ lệ phối trí.

C. Thiết kế thí nghiệm tạo phức (mẫu thao tác)

- Dung môi khởi tạo: methanol hoặc ethanol (AE hòa tan tốt), hoặc methanol:water (9:1) nếu cần pha nước để điều chỉnh pH.

- Tỉ lệ mol ban đầu: thử các tỉ lệ AE:M = 2:1, 1:1, 1:2 để xác định stoichiometry. (Báo cáo chỉ ra 2:1 có thể xảy ra). PubMed

- pH: thực hiện loạt thí nghiệm ở pH khác nhau (pH 2, 4, 6, 8) dùng buffer thích hợp (HCl/KCl hoặc acetate/phosphate) — nhiều hệ phối trí phenolic/carbonyl nhạy pH.

- Điều kiện: khuấy 30–120 min ở nhiệt độ phòng; nếu cần tăng tốc, gia nhiệt nhẹ (40–60 °C) dưới hồi lưu nhẹ 30 min.

- Thu hồi phức (tuỳ mục tiêu): tách bằng cô quay (evaporate solvent) rồi rửa/tinh chế qua tái kết tinh (MeOH/H₂O), hoặc rửa bằng dung môi không phân cực để loại tạp. Nếu chỉ phân tích dung dịch thì lấy dung dịch sau tạo phức lọc 0.45 µm để chạy HPLC.

- Controls: AE chuẩn (không có ion); muối kim loại đơn độc (không có AE); blank dung môi; AE + ion nhưng có chelator (EDTA) để chứng minh phức có đảo ngược.

D. Chuẩn bị mẫu cho HPLC

- Hòa/dilute mẫu vào HPLC-grade methanol hoặc MeOH:H₂O (1:1) sao cho nồng độ AE trong dãi chuẩn (ví dụ 0.5–50 µg/mL).

- Lọc qua 0.22–0.45 µm PTFE trước injection.

- Nếu phức ít tan, ly tâm + lấy phần trong suốt.

- Đề xuất làm chuỗi chuẩn của AE (chuẩn tự do) + mẫu phức ở các tỉ lệ, để so sánh retention/time và diện tích pic.

E. Phương án HPLC–DAD (gợi ý chi tiết — bắt đầu từ RP-HPLC)

Lưu ý: nhiều bài báo HPLC phân tích AE dùng cột C18, pha động MeCN (hoặc MeOH) + nước có acid (0.1% formic hoặc 0.1% H₃PO₄), DAD scan ở 200–450 nm; phát hiện thường ở 254 nm hoặc gần cực đại dài bước sóng (~428 nm) tuỳ dung môi. PMC+1

Cột: Reversed-phase C18 (150 × 4.6 mm, 3–5 µm) — tiêu chuẩn. ResearchGate
Pha động (gợi ý ban đầu):

- Pha A: Water + 0.1% formic acid (hoặc 0.1% H₃PO₄).

- Pha B: Acetonitrile (ACN) HPLC grade (MeOH có thể dùng nếu thích).
Gradient thử nghiệm (ví dụ):

- 0–2 min: 30% B (equil)

- 2–12 min: 30 → 80% B (linear)

- 12–14 min: 80% B (wash)

- 14–16 min: 80 → 30% B (re-equil)
Flow: 1.0 mL/min.
Temp cột: 30–35 °C.
Injection volume: 5–20 µL.

DAD (Diode Array Detector):

- Scan toàn phổ từ 200–450 nm để bắt tất cả pic và chọn bước sóng tối ưu cho AE & phức.

- AE có thể cho λmax vùng UV ngắn (≈220–230 nm) và đôi khi có band dài hơn (≈428–437 nm) tuỳ dung môi/ion; nên dùng DAD để "scan" và chọn bước sóng tối ưu (ví dụ 254 nm cho độ nhạy tốt, hoặc 430 nm nếu phức có band dài). ResearchGate+1

Lưu ý phân tích phức: phức AE-M có thể có độ phân cực khác → retention time thay đổi (thường ít phân cực → giữ lâu hơn trên C18, nhưng tuỳ dạng phức và dung môi). Do đó cần chạy song song AE chuẩn và mẫu phức để đối chiếu.

F. Phân tích bổ sung để xác nhận phức

- UV-Vis spectrophotometry: đo phổ AE tự do và AE+M (scan 200–600 nm) để thấy shift λmax hoặc tăng/giảm cường độ (bằng Job’s plot có thể xác định stoichiometry). RJPT Online

- FT-IR: kiểm tra sự thay đổi nhóm carbonyl (C=O) và phenolic OH (dịch chuyển dải hấp thụ) → gợi ý vị trí phối trí.

- HR-MS / LC-MS: phát hiện ion tương ứng phức (m/z của tổ hợp AE+M). Rất mạnh để khẳng định công thức phân tử phức. PMC

- NMR (nếu phức tan trong DMSO-d6): dịch chuyển hoá trị proton/carbon có thể chứng minh vị trí tương tác (thường dùng cho phối trí hữu cơ tinh khiết).

- X-ray crystallography: nếu thu được tinh thể — xác định cấu trúc phối trí chính xác (nếu cần).

G. Đo lường hằng số tạo phức & stoichiometry

- Job’s method (continuous variation): chuẩn bị dãy dung dịch với tổng nồng độ cố định, tỉ lệ AE:ion thay đổi → theo dõi sự thay đổi hấp thụ tại λ chọn để xác định tỉ lệ phối trí.

- Titration spectrophotometric: giữ nồng độ AE cố định, thêm ion dần → plot A vs [M] → fit để lấy Kf (sử dụng các mô hình phù hợp).

- HPLC approach: theo dõi biến đổi diện tích pic AE tự do khi thêm ion; sự giảm diện tích AE tự do vs tăng diện tích pic phức cho biết cân bằng và hiệu suất tạo phức.

H. Kiểm tra phương pháp HPLC–DAD (validation)

- Tuyến tính (linearity): chuẩn 5–7 điểm (ví dụ 0.5–50 µg/mL).

- LOD/LOQ: theo S/N = 3 và 10.

- Độ chính xác (intra/inter-day): RSD% trong khoảng chấp nhận (≤2–5%).

- Độ đúng (accuracy/recovery): thêm AE chuẩn vào ma trận (ví dụ dịch chiết thực vật hoặc huyết thanh) và tính % recovery.

- Độ chọn lọc (selectivity): kiểm tra tạp chất, các anthraquinone khác (emodin, rhein…) có tách rời khỏi AE và phức hay không (hence DAD scan + maybe MS). ResearchGate

I. Ứng dụng & kế hoạch thí nghiệm mẫu

- Giai đoạn 1 — Khảo sát cơ bản (in-solution): AE chuẩn + Fe²⁺/Cu²⁺/Mg²⁺ ở tỉ lệ 2:1, 1:1, 1:2; pH 2,4,6,8; đo UV-Vis; chạy HPLC–DAD (scan 200–450 nm). Mục tiêu: thấy shifts, xuất hiện pic mới (phức).

- Giai đoạn 2 — Xác nhận bằng MS/FTIR: lấy mẫu có pic phức rõ rệt → LC–MS để khẳng định khối lượng.

- Giai đoạn 3 — Ước lượng Kf & stoichiometry: Job’s plot + titration.

- Giai đoạn 4 — Ứng dụng ma trận: thêm ion vào dung dịch mẫu phức tạp (dich chiết thực vật hoặc huyết thanh giả) → thử SPE tiền xử lý + HPLC–DAD để đánh giá recovery và selectivity.

J. Vấn đề thường gặp & lưu ý

- Độ tan của phức: một số phức có thể kết tủa; nếu vậy cần xử lý (lọc, hòa tan lại trong DMSO/MeOH).

- Phân hủy quang (photo-instability): AE có thể quang hoạt/phototoxic; tránh chiếu sáng mạnh, lưu mẫu tối. PubMed

- Pha động & detection: nếu phức có λmax dài (≈428 nm), chọn bước sóng đó cho độ chọn lọc tốt; nếu không, 254 nm thường cho độ nhạy tốt và tương thích nhiều phương pháp. RJPT Online+1

- Ảnh hưởng pH: pH thay đổi có thể proton hoá/deproton hoá nhóm OH → ảnh hưởng mạnh đến khả năng phối trí và retention trên C18.

Một kế hoạch thí nghiệm ngắn gọn (protocol nhanh) — để bắt tay làm ngay

- Chuẩn AE 100 µg/mL trong MeOH. Chuẩn kim loại 10 mM trong nước.

- Pha mẫu AE+Fe²⁺ tỉ lệ 2:1 (AE 50 µM, Fe 25 µM) trong MeOH:H₂O 9:1, pH ≈ 6, khuấy 1 h RT. Lọc 0.45 µm.

- Quét UV-Vis 200–500 nm → lưu phổ.

- Chạy HPLC–DAD (cột C18, gradient ACN/water 0.1%FA như gợi ý). Scan 200–450 nm. So sánh retention & diện tích với AE chuẩn.

- Nếu thấy pic mới → gửi mẫu cho LC-MS / FTIR.

- Lặp lại cho Cu²⁺, Mg²⁺; thực hiện Job’s plot & titration cho ion có tương tác rõ.

Tài liệu tham khảo (chỉ dẫn nguồn chủ chốt)

- Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát phức AE với Fe²⁺, Cu²⁺, Mg²⁺ — thông báo tạo phức (ví dụ: Liu MY et al., Study on the Antioxidant Activity of Aloe-Emodin Metal Complex). PubMed+1

- Báo cáo phổ λmax cho aloe-emodin ở vùng ngắn và dài (ghi nhận khoảng 220–230 nm và khoảnh phổ dài ~428 nm tuỳ dung môi). ResearchGate+1

- Ví dụ phương pháp HPLC–DAD / LC–DAD–MS cho các anthraquinone (aloë-emodin, emodin, rhein) — các tham chiếu phương pháp để tham khảo điều kiện cột, pha động, detection.

https://doi.org/10.11931/guihaia.gxzw202306005