Vật tư và Hóa chất:

- Aloe-Emodin (10-4 M), pha với DMSO:Nước (8:2)

Cân 27,024 mg Aloe-Emodin định mức 100 ml (Aloe-Emodin 10-3 M). Rút 5 ml từ dung dịch này rồi định mức lên 50 ml.

- Pha dung dịch Sắt (III) 10-2 M (M = 55,85 g/mol) pha với nước

Rút 5,585 ml dung dịch sắt III (1000 ppm) rồi định mức lên 10 ml.

- Đệm acetate pH hoặc HNO₃ 0.01–0.1 M để chỉnh pH từng giọt.

Ban đầu khảo sát

- Nước Milli-Q. Pipet (mL & µL), vial 5 mL sạch, vortex, pH-meter (nếu có), đầu lọc 0.45 µm.

- Hệ HPLC–PDA (nếu dùng sắc ký) hoặc máy UV-Vis.

  - Khảo sát dung môi với các tỉ lệ khác nhau để so sánh hiệu quả phân tán của AE

    - Methanol (MeOH)

    - Ethanol (EtOH)

    - Acetonitrile (ACN)

    - Dimethyl sulfoxide (DMSO)

Bảng 1: Khảo sát dung môi

Thực hiện ở nhiệt độ phòng, cân 5.4048 mg Aloe-Emodin và 5 ml dung môi (10-3 M).

| STT | Hệ dung môi | Tỉ lệ (v/v) | Quan sát / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MeOH : H₂O | 9 : 1 |  |
| 2 | MeOH : H₂O | 8 : 2 |  |
| 3 | MeOH : H₂O | 5 : 5 |  |
| 4 | EtOH : H₂O | 9 : 1 |  |
| 5 | EtOH : H₂O | 8 : 2 |  |
| 6 | EtOH : H₂O | 5 : 5 |  |
| 7 | ACN : H₂O | 9 : 1 |  |
| 8 | ACN : H₂O | 8 : 2 |  |
| 9 | ACN : H₂O | 5 : 5 |  |
| 10 | DMSO : H₂O | 9 : 1 |  |
| 11 | DMSO : H₂O | 8 : 2 |  |
| 12 | DMSO : H₂O | 5 : 5 |  |

Chuẩn bị mẫu khảo sát phức:

| Dung dịch | Dung dịch 1 | Dung dịch 2 | Dung dịch 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aloe-Emodin 10-4 M, ml | 10 | 10 | 10 |
| Fe (III) 10-2 M, ml | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| λ_max |  |  |  |

Điều kiện chạy máy ban đầu:

Dung dịch điều chỉnh pH: NaOH, HCl

- Tốc độ dòng F = 0,8 mL/phút,

- Pha động H2O:EtOH = 30:70 (v/v), nhiệt độ 40℃.

- Quét bước sóng 200 – 600 nm và Set bước sóng cực đại ở 440 nm để đánh giá.

- Điều chỉnh phức với pH = 4 trước khi phân tích HPLC.

- Thể tích tiêm 20 µL

- UV: quét 200–600 nm, λ_max = 440 nm

Tiến hành thay đổi các điều kiện như: tỉ lệ pha động, tỉ lệ pha aloe, tốc độ dòng, pH và khảo sát dung môi hòa tan aloe-emodin.

Hệ dung môi: (sử dụng hệ đang khảo sát ở bảng 1)

| Tỉ lệ | Hệ số đối xứng (sysmetric/tailing factor) | Resolution | N (đĩa lý thuyết) | k’ (hệ số dung lượng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (MeOH:H2O) |  |  |  |  |
| 5:5 |  |  |  |  |
| 8:2 |  |  |  |  |
| EtOH: H2O |  |  |  |  |
| 5:5 |  |  |  |  |
| 8:2 |  |  |  |  |
| ACN: H2O |  |  |  |  |
| 5:5 |  |  |  |  |
| 8:2 |  |  |  |  |
| DMSO:H2O |  |  |  |  |
| 5:5 |  |  |  |  |
| 8:2 |  |  |  |  |

Dựa vào hệ số đối xứng (tailing factor/sysmetric), resolution, N số đĩa lý thuyết  (Đánh giá hiệu quả tách của cột), k’ hệ số dung lượng (sự lưu giữ chất phân tích đối với pha động)