Tính chất hóa học:

🔹 1. Hiểu bản chất hóa học của Aloe-emodin (AE)

- Cấu trúc: AE là một dẫn xuất anthraquinone, công thức phân tử thường là C₁₅H₁₀O₅.
→ Có nhóm hydroxyl (-OH) và carbonyl (C=O) nằm trên vòng anthraquinone.

- Vị trí có khả năng tạo phức: là các nhóm –OH và =O, đặc biệt tại vị trí 1,8-dihydroxyanthraquinone (vì có khả năng tạo vòng chelate 5 hoặc 6 cạnh).

- Tính acid yếu: có thể cho proton từ nhóm –OH trong môi trường kiềm nhẹ → hình thành anion, thuận lợi cho phối trí kim loại.

📘 => Điều này nghĩa là AE vừa là ligand vừa có thể tham gia phản ứng chelat với cation kim loại.

🔹 2. Cơ chế và kiểu tạo phức

- AE tạo phức kiểu chelate (phối trí vòng) với kim loại thông qua các nguyên tử O (của –OH hoặc =O).

- Các kim loại thường gặp: Fe³⁺, Cu²⁺, Zn²⁺, Al³⁺, Co²⁺, Ni²⁺…

- Tỷ lệ phức thường 1:1 hoặc 1:2 (AE:ion kim loại).

- Phức chất màu → có thể dùng để nghiên cứu bằng phổ UV–Vis, FTIR, hoặc MS.

🔹 3. Ứng dụng và ý nghĩa của việc tạo phức

- Trong phân tích hóa học:

  - Dùng để định lượng kim loại (vì tạo màu đặc trưng, hấp thụ UV–Vis mạnh).

  - Ví dụ: phức AE–Fe³⁺ có bước sóng hấp thụ cực đại λmax khác biệt rõ ràng với AE tự do.

- Trong dược học & sinh học:

  - Phức AE–kim loại có thể thay đổi hoạt tính sinh học (kháng khuẩn, chống ung thư, chống oxy hóa…).

  - Phức AE–Zn²⁺ hoặc AE–Cu²⁺ đôi khi được nghiên cứu để tăng khả năng xuyên màng tế bào hoặc ổn định cấu trúc AE.

- Trong hóa môi trường: có thể mô phỏng khả năng tương tác giữa hợp chất hữu cơ tự nhiên và ion kim loại trong nước/đất.

Vật tư và Hóa chất:

- Pha chuẩn Aloe-Emodin (10-4 M)

Cân 27,024 mg Aloe-Emodin định mức 100 ml (Aloe-Emodin 10-3 M). Rút 5 ml từ dung dịch này rồi định mức lên 50 ml.

- Pha dung dịch Sắt (III) 10-2 M (M = 55,85 g/mol) pha với nước

Rút 5,585 ml dung dịch sắt III (1000 ppm) rồi định mức lên 10 ml.

- Đệm acetate pH hoặc HNO₃ 0.01–0.1 M để chỉnh pH từng giọt.

Ban đầu khảo sát

- Nước Milli-Q. Pipet (mL & µL), vial 5 mL sạch, vortex, pH-meter (nếu có), đầu lọc 0.45 µm.

- Hệ HPLC–PDA (nếu dùng sắc ký) hoặc máy UV-Vis.

Tổng quan khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tạo phức:

  Dung môi (AE khó tan trong nước, thường cần ethanol, DMSO…).

  pH dung dịch (ảnh hưởng đến ion hóa nhóm –OH và trạng thái kim loại).

  Tỉ lệ mol, nồng độ của AE và ion kim loại.

  Thời gian phản ứng, nhiệt độ.

  - Khảo sát dung môi với các tỉ lệ khác nhau để so sánh hiệu quả phân tán của AE

    - Methanol (MeOH)

    - Ethanol (EtOH)

    - Acetonitrile (ACN)

    - Dimethyl sulfoxide (DMSO)

# Phần 1: Vận hành thiết bị UV-VIS khảo sát sơ bộ

Bảng 1: Khảo sát dung môi

Thực hiện ở nhiệt độ phòng, chuẩn bị Aloe-Emodin (10-3 M).

Khảo sát λmax và Absorption bằng UV-VIS

| STT | Hệ dung môi | Tỉ lệ (v/v) | λmax | Absorption tại t = 0 | Ghi chú (hình dạng peak, màu dung dịch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MeOH : H₂O | 8 : 2 |  |  |  |
| 2 | MeOH : H₂O | 5 : 5 |  |  |  |
| 3 | EtOH : H₂O | 8 : 2 |  |  |  |
| 4 | EtOH : H₂O | 5 : 5 |  |  |  |
| 5 | ACN : H₂O | 8 : 2 |  |  |  |
| 6 | ACN : H₂O | 5 : 5 |  |  |  |
| 7 | DMSO : H₂O | 8 : 2 |  |  |  |
| 8 | DMSO : H₂O | 5 : 5 |  |  |  |

Bảng 2: Khảo sát độ bền Aloe-Emodin trong các dung môi

Khảo sát dung môi pha Aloe-Emodin 10-3 M với λmax đã khảo sát bảng 1

| STT | Hệ dung môi | Tỉ lệ (v/v) | Absorption (xác định tính ổn định) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đo lại sau 4h | Đo lại sau 8h | Đo lại sau 16h |
| 1 | MeOH : H₂O | 8 : 2 |  |  |  |
| 2 | MeOH : H₂O | 5 : 5 |  |  |  |
| 3 | EtOH : H₂O | 8 : 2 |  |  |  |
| 4 | EtOH : H₂O | 5 : 5 |  |  |  |
| 5 | ACN : H₂O | 8 : 2 |  |  |  |
| 6 | ACN : H₂O | 5 : 5 |  |  |  |
| 7 | DMSO : H₂O | 8 : 2 |  |  |  |
| 8 | DMSO : H₂O | 5 : 5 |  |  |  |

Bảng 3: Khảo sát điều kiện tạo phức với Aloe-emodin

| Dung dịch |  | Dung dịch 1, ml | Dung dịch 2, ml | Dung dịch 3, ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aloe-Emodin 10-4 M, ml |  | 10 | 10 | 10 |
| Fe (III) 10-2 M, ml |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| pH = 3.2 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |
| pH = 6.5 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |
| pH = 8.5 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |
| Zn2+ 10-2 M, ml |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| pH = 3.2 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |
| pH = 6.5 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |
| pH = 8.5 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |
| Pb2+ 10-2 M, ml |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| pH = 3.2 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |
| pH = 6.5 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |
| pH = 8.5 | λmax |  |  |  |
|  | Absorption |  |  |  |

# Phần 2: Thực hiện khảo sát với thiết bị HPLC-PDA

Điều kiện chạy máy ban đầu:

Dung dịch điều chỉnh pH: NaOH 0.01M, HCl 0.01M, acid acetic 0.1%

- Tốc độ dòng F = 0,8 – 1,0 – 1,2 mL/phút

- Pha động lựa chọn theo tỉ lệ tối ưu đã khảo sát

- Nhiệt độ 30℃.

- Điều chỉnh phức với pH = 4 trước khi phân tích HPLC.

- Thể tích tiêm 20 µL

- UV: quét 200–600 nm, λ_max = 440 nm

Tiến hành thay đổi các điều kiện như: tỉ lệ pha động, tỉ lệ pha aloe, tốc độ dòng, pH và khảo sát dung môi sử dụng để pha aloe-emodin.

Điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến peak

Bảng 4: Khảo sát điều kiện tạo phức

Chuẩn bị AE 10-4 M và phức kim loại 10-2 M

| Ion | V_ml |  | pH | Aloe-Emodin |  | Aloe-Emodin và phức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AE | ion |  | Thời gian lưu | Diện tích peak (Area) | Thời gian lưu | Diện tích peak (Area) |
| Pb²⁺ | 10 | 0.1 | 3.2 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0.2 | 6.5 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0.3 | 8.5 |  |  |  |  |
| Zn²⁺ | 10 | 0.1 | 3.2 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0.2 | 6.5 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0.3 | 8.5 |  |  |  |  |
| Fe3⁺ | 10 | 0.1 | 3.2 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0.2 | 6.5 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0.3 | 8.5 |  |  |  |  |

Bảng 5: Khảo sát điều kiện vận hành HPLC-PDA

Hệ dung môi: (sử dụng hệ đang khảo sát ở bảng 1)

| Tỉ lệ dung môi | Tốc độ dòng | RT (thời gian lưu) | Resolution ≥ 1.5 | N (đĩa lý thuyết) | Hệ số đối xứng (Asysmetric/tailing factor) ≤ 1.5–2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MeOH:H2O |  |  |  |  |  |
| 5:5 |  |  |  |  |  |
| 8:2 |  |  |  |  |  |
| EtOH: H2O |  |  |  |  |  |
| 5:5 |  |  |  |  |  |
| 8:2 |  |  |  |  |  |
| ACN: H2O |  |  |  |  |  |
| 5:5 |  |  |  |  |  |
| 8:2 |  |  |  |  |  |
| DMSO:H2O |  |  |  |  |  |
| 5:5 |  |  |  |  |  |
| 8:2 |  |  |  |  |  |

Dựa vào hệ số đối xứng (tailing factor/sysmetric), resolution, N số đĩa lý thuyết  (Đánh giá hiệu quả tách của cột), k’ hệ số dung lượng (sự lưu giữ chất phân tích đối với pha động)