# Bảng Kế Hoạch Khảo Sát Điều Kiện Phân Tích Aloe-Emodin và Phức Kim Loại

Mục tiêu tổng thể: Xây dựng một quy trình chuẩn để tạo phức giữa Aloe-emodin và các ion kim loại (Pb²⁺, Zn²⁺, Fe³⁺), đồng thời xác định các điều kiện tối ưu để phức bền vững cho các bước phân tích tiếp theo (HPLC-DAD).

## Giai đoạn 1: Lựa chọn dung môi và chuẩn bị dung dịch gốc 🧪

Mục tiêu: Tìm dung môi phù hợp nhất để hòa tan hoàn toàn Aloe-emodin và chuẩn bị dung dịch gốc (stock solution) với nồng độ chính xác.

Pha hóa chất:

- Aloe-Emodin (10-4 M), pha với DMSO:Nước (8:2)

Cân 27,024 mg Aloe-Emodin định mức 100 ml (Aloe-Emodin 10-3 M). Rút 5 ml từ dung dịch này rồi định mức lên 50 ml.

- Pha dung dịch Sắt (III) 10-2 M (M = 55,85 g/mol) pha với nước

Rút 5,585 ml dung dịch sắt III (1000 ppm) rồi định mức lên 10 ml.

### Bước 1: Khảo sát độ tan của Aloe-emodin (AE) với các dung môi

  - Dung môi khảo sát:

    - Methanol (MeOH)

    - Ethanol (EtOH)

    - Acetonitrile (ACN)

    - Dimethyl sulfoxide (DMSO)

  - Thực hiện:

    - Cân một lượng nhỏ AE tinh khiết (ví dụ: 1 mg) vào 4 ống nghiệm riêng biệt.

    - Thêm từ từ từng 1 mL dung môi vào mỗi ống, lắc đều hoặc siêu âm.

    - Quan sát và ghi nhận khả năng hòa tan ở nhiệt độ phòng. Dung môi được chọn là dung môi hòa tan hoàn toàn AE, tạo dung dịch trong suốt và không gây phân hủy AE.

  - Sau đó, thực hiện lặp lại với việc pha dung môi với nước theo các tỉ lệ khác nhau.

  - Tiêu chí lựa chọn: Ưu tiên các dung môi có độ bay hơi vừa phải và tương thích với các phân tích sau này như Methanol hoặc Acetonitrile. DMSO là lựa chọn cuối cùng nếu AE khó tan trong các dung môi khác.

## Giai đoạn 2: Khảo sát tỷ lệ tạo phức tối ưu 📊

  - Thực hiện (lặp lại cho từng ion Pb²⁺, Zn²⁺, Fe³⁺):

    - Chuẩn bị 2 dung dịch AE và muối kim loại có cùng nồng độ mol (ví dụ: 10⁻⁴ M).

    - Chuẩn bị một dãy 11 ống nghiệm. Trộn 2 dung dịch theo tỷ lệ thể tích: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9, 0:10 (V(AE):V(Kim loại)). Đảm bảo tổng thể tích không đổi (ví dụ: 10 mL).

    - Thêm dung dịch đệm pH thích hợp để ổn định môi trường (có thể chọn pH = 7 lúc đầu).

    - Để phản ứng xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 30 phút).

    - Đo độ hấp thụ quang của từng dung dịch tại bước sóng hấp thụ cực đại của phức chất (λ_max). Lưu ý: Cần quét phổ sơ bộ để tìm λ_max của phức trước khi thực hiện phương pháp Job.

  - Xử lý số liệu: Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Độ hấp thụ quang (A) vào Phần mol của kim loại (X_kimloại). Vị trí cực đại trên đồ thị sẽ cho biết tỷ lệ tạo phức.

    - Ví dụ: Cực đại tại X = 0.5 → Tỷ lệ phức là 1:1.

    - Cực đại tại X ≈ 0.67 → Tỷ lệ phức là 1:2 (AE:Kim loại).

| Dung dịch | Blank | Chuẩn1 | Chuẩn2 | Chuẩn3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cphức 10-2 M | 0 | 1 | 2 | 5 |
| V_Fe 10-2 M, µL* | 0 | 20 | 40 | 100 |
| V_aloe-emodin 1000 ppm, µL | 400 | 400 | 400 | 400 |
| V_nước, µL | 600 | 580 | 560 | 500 |
| V_ethanol (HPLC), µL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tổng (µL) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

## Giai đoạn 3: Tối ưu hóa điều kiện tạo phức và khảo sát phổ 🌡️🕒

Mục tiêu: Tìm ra nhiệt độ và thời gian phản ứng tối ưu để hiệu suất tạo phức cao nhất, đồng thời xác định chính xác bước sóng hấp thụ cực đại (λ_max) của AE và các phức.

- Bước 1: Khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng

  - Thực hiện:

    - Trộn dung dịch AE và ion kim loại theo tỷ lệ tối ưu đã tìm thấy ở Giai đoạn 2.

    - Đo độ hấp thụ quang của hỗn hợp tại các thời điểm khác nhau (ví dụ: 5, 10, 20, 30, 45, 60 phút) ở nhiệt độ phòng.

    - Vẽ đồ thị Độ hấp thụ (A) theo Thời gian (t). Thời gian tối ưu là thời điểm mà độ hấp thụ bắt đầu đạt giá trị không đổi (đường cong nằm ngang).

- Bước 2: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ

  - Thực hiện:

    - Chuẩn bị các mẫu giống hệt nhau (tỷ lệ tối ưu).

    - Ủ các mẫu ở các nhiệt độ khác nhau (ví dụ: 25°C, 37°C, 50°C, 60°C).

    - Sau khoảng thời gian tối ưu đã tìm ở Bước 3.1, làm nguội nhanh các mẫu về nhiệt độ phòng và đo độ hấp thụ quang (hoặc đo luôn tại nhiệt độ đó để so sánh)

    - Nhiệt độ tối ưu là nhiệt độ cho độ hấp thụ quang cao nhất.

- Bước 3: Quét phổ hấp thụ Dad để xác định λ_max

  - Thực hiện:

    - Chuẩn bị 4 mẫu: Mẫu trắng (dung môi + đệm), dung dịch AE tự do, dung dịch phức AE-Pb, dung dịch phức AE-Zn, dung dịch phức AE-Fe (đã được điều chế ở điều kiện tối ưu).

    - Dùng máy quang phổ DAD, quét phổ hấp thụ của từng dung dịch trong dải bước sóng rộng (ví dụ: từ 200 nm đến 600 nm).

  - Kết quả:

    - Xác định λ_max của AE tự do.

    - Xác định λ_max của từng phức chất. Sự dịch chuyển của λ_max (thường là dịch chuyển về bước sóng dài hơn - hiệu ứng bathochromic)

## Giai đoạn 4: Khảo sát độ bền của phức chất ⏳

Mục tiêu: Đánh giá sự ổn định của phức theo sự thay đổi pH và theo thời gian.

- Bước 1: Khảo sát ảnh hưởng của pH đến độ bền của phức

  - Thực hiện:

    - Chuẩn bị một dãy dung dịch đệm có pH khác nhau (ví dụ: đệm acetate cho pH 3-5, đệm phosphate cho pH 6-8).

    - Chuẩn bị các mẫu phức (với tỷ lệ và điều kiện tối ưu) nhưng sử dụng các dung dịch đệm pH khác nhau.

    - Đo độ hấp thụ quang của từng mẫu.

    - Vẽ đồ thị Độ hấp thụ (A) theo pH. Khoảng pH mà tại đó độ hấp thụ đạt giá trị cực đại và ổn định là khoảng pH tối ưu để phức tồn tại bền vững.

- Bước 2: Khảo sát độ bền của phức theo thời gian

  - Thực hiện:

    - Chuẩn bị một mẻ lớn dung dịch phức trong điều kiện tối ưu nhất (tỷ lệ, nhiệt độ, thời gian, pH).

    - Bảo quản dung dịch ở điều kiện xác định (ví dụ: nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng).

    - Đo độ hấp thụ quang của dung dịch tại các mốc thời gian khác nhau sau khi phản ứng (Các mốc 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ, 24 giờ).

  - Đánh giá: Ghi nhận sự thay đổi của độ hấp thụ theo thời gian. Phức được coi là bền trong khoảng thời gian mà độ hấp thụ không giảm quá một tỷ lệ nhất định (ví dụ: 5% hoặc 10%). Kết quả này cho biết để có thể thực hiện các phép phân tích định lượng một cách chính xác.

# B. PHẦN 2: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP (Validation)

## 1. Chọn method

- Cột: C18 150×4.6 mm, 5 µm

- Mobile phase A/B và gradient (ghi chính xác)

- Flow, temp, inj vol

- Detector: DAD 200–600 nm; giám sát λ = λ₀ (vd. 254 nm) và λmax (vd: 430 nm)

- Chuẩn nội/chuẩn bên: (nếu dùng) — ví dụ emodin làm chuẩn nội (nếu phù hợp)

## 2. Danh sách thử nghiệm và tiêu chí

- Độ tuyến tính (Linearity)

  - Điểm: ≥ 6 điểm chuẩn, bao phủ phạm vi ứng dụng (ví dụ 0.5–50 µg/mL).

  - Mỗi điểm lặp 3 lần. Vẽ đường chuẩn (Area hoặc Area/IS vs conc).

  - Tiêu chí: R² ≥ 0.999 (hoặc ≥0.995 tùy tiêu chuẩn phòng lab). Residuals phân bố ngẫu nhiên; không có điểm ngoại lai.

- Giới hạn phát hiện/giới hạn xác định (LOD/LOQ)

  - Phương pháp S/N: LOD = S/N ≈ 3; LOQ = S/N ≈ 10 (trên detector).

  - Hoặc theo σ/slope: LOD = 3.3·σ/slope; LOQ = 10·σ/slope (σ = std dev intercept).

  - Báo LOD/LOQ tuyệt đối (µg/mL) và theo khối lượng tiêm (ng on-column).

- Chính xác (Accuracy = Recovery)

  - Spiking mẫu ma trận (nếu có ma trận) hoặc chuẩn trong dung môi: ba mức (low ≈ LOQ×3, mid, high ≈ 80% of ULOQ).

  - Mỗi mức 3 lặp.

  - Tiêu chí: recovery 85–115% (tùy mức, LOQ có thể 80–120%).

- Độ lặp lại (Precision)

  - Intra-day: 6 replicate của 3 mức (low/med/high) trong 1 ngày.

  - Inter-day: lặp lại trên 3 ngày.

  - Báo RSD (%) — tiêu chí: ≤2–5% (tùy yêu cầu), LOQ có thể ≤20%.

- Độ chọn lọc / Selectivity / Specificity

  - Chứng minh phân biệt ALO với phức (nếu mục tiêu là định lượng ALO tự do) hoặc chứng minh tách giữa ALO và phức nếu cần.

  - Dùng PDA: so sánh spectra tại tR khác nhau; peak purity test (purity index) nếu phần mềm cung cấp.

  - Kiểm tra with blank, matrix blank, possible interfering substances.

- Độ ổn định (Stability)

  - Stability in solution: autosampler (room temp, 24 h), short-term (RT 8 h), long-term (−20°C 30 days) nếu cần.

  - Freeze-thaw (3 cycles) nếu mẫu là ma trận sinh học.

  - Chấp nhận: ±15% so với ban đầu.

- Độ phục hồi & Ma trận (Recovery & Matrix effect)

  - Nếu phân tích trong ma trận: so sánh signal của spiked matrix after extraction vs neat solution.

  - Báo %recovery và matrix factor.

- Robustness

  - Thay đổi nhỏ: flow ±0.1 mL/min; %B tại thời điểm quan trọng ±2%; temp ±5°C; pH mobile phase ±0.1 unit.

  - Ghi biến thiên tR và area; tiêu chí: biến đổi không làm thay đổi kết luận (RSD area < e.g. 3–5%).

- Hệ số độ phân giải (Resolution)

  - Khi tách các phức aloe khác nhau: resolution Rs ≥ 1.5 giữa 2 đỉnh quan tâm.

## Thẩm định —(chi tiết thực hiện)

- Chuẩn bị loạt chuẩn tuyến tính

  - Pha 6 điểm: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 µg/mL (ví dụ). Mỗi điểm 3 replicate. Tiêm theo trình tự randomized nếu có thể; run blank giữa 2–3 injections to check carryover.

- Xác định LOD/LOQ

  - Tiêm dilutions gần ngưỡng cho đến khi S/N ≈ 3 và ≈ 10. Ghi S/N đo được.

- Precision & Accuracy

  - Chuẩn spiked ở 3 mức: Low (1 µg/mL), Mid (10 µg/mL), High (40 µg/mL).

  - Intra-day: 6 repeat trong 1 ngày. Inter-day: 3 ngày, mỗi ngày 3 replicate. Tính %recovery (mean observed / nominal ×100) và RSD.

- Selectivity & Peak purity

  - Chạy blank, matrix blank, matrix spiked, standard; kiểm tra spectra, peak purity từ PDA.

- Stability tests

  - Lưu aliquot chuẩn làm việc trong autosampler ở 10°C (n=3) → đo 0h, 24h, 48h; freeze-thaw 3 cycles nếu sample matrix.

- Robustness tests

  - Thay đổi flow ±0.1, temp 25→35°C, pH mobile ±0.1 → chạy 3 replicate, so sánh tR và area.

## Bảng mẫu để ghi kết quả (mẫu, copy vào Excel)

Bảng tuyến tính

| Điểm | Nồng độ (µg/mL) | Area (rep1) | Area (rep2) | Area (rep3) | Mean Area | SD | %RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bảng: Precision & Accuracy

| Mức | Nominal (µg/mL) | N | Mean found | SD | %RSD | %Recovery |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bảng: Stability

| Điều kiện | Timepoint | Mean area | %Remain so với t0 | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bảng: Robustness

| Thay đổi | tR (ALO) mean | Area mean | ΔtR | ΔArea(%) | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Tiêu chí chấp nhận ví dụ

- Linearity: R² ≥ 0.995 (tốt nhất ≥0.999)

- Precision: intra-day RSD ≤ 5% (mid/high), LOQ RSD ≤ 20%

- Accuracy (recovery): 85–115% (100±15%) (LOQ 80–120%)

- LOD/LOQ: báo giá trị S/N tương ứng

- Selectivity: peak purity pass (theo phần mềm) hoặc spectra khác biệt

- Stability: %Remain ≥ 85% sau điều kiện thử (tuỳ yêu cầu)

## Báo cáo thẩm định — cấu trúc ngắn gọn

- Mục tiêu & Phương pháp tóm tắt

- Điều kiện phân tích (SOP đã chọn)

- Kết quả Linearity (bảng + đồ thị + equation)

- LOD/LOQ

- Precision & Accuracy (bảng)

- Selectivity / Peak purity (ví dụ spectra ảnh)

- Stability & Robustness (bảng)

- Kết luận: phương pháp phù hợp/không phù hợp cho mục đích (ví dụ định lượng ALO tự do ở ma trận X trong phạm vi Y µg/mL).

- Đề xuất: ví dụ nếu phức ảnh hưởng, thêm bước chuẩn hóa mẫu hoặc dùng chuẩn nội.

# C — Tài liệu bổ trợ & checklist nhanh (để in)

- Chọn 1 điều kiện chính thức dựa trên A (ghi rõ: ion, pH, tỉ lệ, gradient).

- Chuẩn bị Standard Operating Procedure (SOP) cho phương pháp đã chọn.

- Thực hiện validation theo mục B (linearity, LOD/LOQ, precision, accuracy, selectivity, stability, robustness).

- Lưu dữ liệu raw spectra PDA cho mỗi mẫu (file .csv/.uv).

- Lập báo cáo validation hoàn chỉnh.