PHẦN 1: KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH

Mục tiêu của phần này là tìm ra điều kiện sắc ký tối ưu để tách riêng biệt Aloe-emodin dạng tự do và các phức chất của nó với ion kim loại, đồng thời phát hiện chúng một cách rõ ràng.

Phức AE-kim loại có thể được tạo sẵn (in vitro) rồi đem đi phân tích.

Bước 1: Chuẩn bị mẫu và phức chất

- Dung môi: Pha dung dịch gốc AE trong dung môi hữu cơ thích hợp (ví dụ: methanol, DMSO). Lưu ý dung môi không được phản ứng với AE hoặc ion kim loại.

- Tạo phức:

  - Tạo phức in vitro: Trộn dung dịch AE với dung dịch muối kim loại (VD: AlCl₃, CuCl₂, FeCl₂/FeCl₃, MgCl₂...) theo tỷ lệ mol xác định (thường khảo sát từ 1:1 đến 1:3 hoặc cao hơn). Điều chỉnh pH (bằng dung dịch đệm) vì pH ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tạo phức.

  - Ủ mẫu: Hỗn hợp phản ứng cần được ủ ở nhiệt độ và thời gian xác định (ví dụ: 30-60 phút ở 37°C) để đảm bảo phức chất được hình thành hoàn toàn.

  - Lọc mẫu: Lọc qua màng lọc 0.45 µm (hoặc 0.22 µm) trước khi tiêm vào HPLC để loại bỏ cặn hoặc phức chất kết tủa.

Bước 2: Khảo sát điều kiện sắc ký tối ưu

Bạn cần so sánh chromatogram của:

- AE chuẩn tinh khiết.

- Ion kim loại.

- Hỗn hợp phản ứng (AE + Kim loại).

- Mẫu trắng (chỉ có dung môi và đệm).

Các thông số cần khảo sát:

- Pha động:

  - Thành phần: Thường bắt đầu với hệ thống nước (A) - methanol (B) hoặc nước (A) - acetonitril (B). Tỷ lệ ban đầu có thể là 50:50 (v/v) và chạy gradient để tách các peak.

  - pH của pha động nước: Đây là yếu tố . Sự thay đổi pH sẽ ảnh hưởng đến:

    - Độ ion hóa của AE (các nhóm -OH và -COOH).

    - Độ bền của phức chất.

    - Hình dạng peak (có thể gây ra peak đuôi hoặc đầu).

    - Khảo sát: Sử dụng các dung dịch đệm như phosphate buffer (pH 2.5 - 7.0) hoặc acetate buffer (pH 3.5 - 5.5). Thêm acid (formic, phosphoric, TFA) để hạ thấp pH có thể giúp peak đẹp hơn.

  - Chất điều chỉnh ion: Có thể thêm một lượng nhỏ acid (ví dụ formic) để cải thiện độ phân giải.

- Cột sắc ký:

  - Loại cột: Ưu tiên cột C18 (VD: Hypersil ODS, Zorbax SB-C18, Phenomenex Luna C18(2)) vì tính phổ biến và khả năng tách tốt các hợp chất hữu cơ cỡ nhỏ.

  - Kích thước: Cột thông dụng 150-250 mm x 4.6 mm, kích thước hạt 5 µm.

- Điều kiện chạy máy:

  - Nhiệt độ cột: Khảo sát trong khoảng 25-40°C. Nhiệt độ ổn định giúp thời gian lưu ổn định.

  - Bước sóng phát hiện (DAD): Aloe-emodin có vùng hấp thụ UV-Vis đặc trưng. Quét phổ UV-Vis của AE tự do và phức chất để tìm bước sóng phát hiện tối ưu.

    - AE tự do thường có λ_max ~ 220, 254, 280, 430 nm.

    - Sự thay đổi phổ: Khi tạo phức, phổ hấp thụ của AE sẽ thay đổi (dịch chuyển, tăng/giảm cường độ). Đây là bằng chứng quan trọng cho thấy phức chất được hình thành. Bạn nên chọn bước sóng mà sự khác biệt giữa AE tự do và phức chất là rõ ràng nhất.

- Lưu lượng và thể tích tiêm: Lưu lượng phổ biến 0.8 - 1.2 mL/phút. Thể tích tiêm 10-20 µL.

Tiêu chí đánh giá điều kiện tối ưu:

- Độ phân giải (Rs): Peak của AE tự do và các phức chất phải được tách hoàn toàn (Rs > 1.5).

- Hình dạng peak: Peak phải đối xứng, không đuôi, không đầu (Hệ số đuôi T trong khoảng 0.9 - 1.2).

- Thời gian phân tích: Ngắn nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo độ phân giải.

PHẦN 2: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP

Ở đây, đối tượng cần thẩm định có thể là AE tự do và phức chất AE-kim loại

Các chỉ tiêu thẩm định theo ICH/Q2(R1):

- Tính đặc hiệu (Specificity):

  - Chứng minh phương pháp phân biệt được các chất phân tích với nhau và với các tạp chất.

  - Cách làm: So sánh chromatogram của mẫu trắng (blank), mẫu chuẩn AE, mẫu chuẩn ion kim loại, và hỗn hợp phản ứng.

  - Kết quả cần có: Peak của AE và peak của phức chất không bị ảnh hưởng (che khuất, chồng peak) bởi bất kỳ peak nào khác từ mẫu trắng hoặc ion kim loại. Sử dụng DAD để kiểm tra độ tinh khiết peak (so sánh phổ UV-Vis ở đỉnh, lên và xuống của peak).

- Tính tuyến tính và Khoảng tuyến tính (Linearity & Range):

  - Chứng minh đáp ứng của detector tỷ lệ thuận với nồng độ chất phân tích trong một khoảng xác định.

  - Cách làm: Pha một dãy dung dịch chuẩn AE (và phức chất nếu có) với ít nhất 5 nồng độ khác nhau, phủ kín khoảng nồng độ dự kiến phân tích. Tiến hành chạy HPLC, lập đường chuẩn (Diện tích peak - Nồng độ).

  - Kết quả cần có: Hệ số tương quan (r) ≥ 0.999. Phân tích hồi quy để có phương trình y = ax + b.

- Giới hạn phát hiện (LOD) và Giới hạn định lượng (LOQ):

  - Xác định nồng độ thấp nhất có thể phát hiện (LOD) và định lượng (LOQ) một cách tin cậy.

  - Cách làm: Dựa vào độ lệch chuẩn của đường chuẩn (SD của sai số) và độ dốc (S): LOD = 3.3*SD/S, LOQ = 10*SD/S. Hoặc dựa vào tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (S/N): LOD (S/N ≈ 3), LOQ (S/N ≈ 10).

- Độ chính xác (Accuracy):

  - Đánh giá sự gần đúng giữa kết quả thực nghiệm và giá trị thực.

  - Cách làm: Thực hiện thí nghiệm thu hồi. Thêm một lượng đã biết chuẩn AE vào nền mẫu (có thể là mẫu đã có sẵn ion kim loại), sau đó tiến hành phân tích. So sánh kết quả thu được với lượng lý thuyết.

  - Kết quả cần có: % Thu hồi nên trong khoảng 98-102% (tùy thuộc vào nồng độ). Thực hiện ở 3 mức nồng độ (thấp, trung bình, cao), mỗi mức lặp lại 3 lần.

- Độ đúng (Precision):

  - Đánh giá sự gần nhau giữa các lần đo lặp lại.

  - Độ lặp lại (Repeatability): Do cùng một người, trên cùng một máy, trong một ngày. Phân tích ít nhất 6 mẫu ở cùng một nồng độ (100% của khoảng tuyến tính).

  - Độ tái lập (Intermediate Precision): Do người khác, trên máy khác, hoặc vào ngày khác.

  - Kết quả cần có: %RSD (Relative Standard Deviation) của diện tích peak và thời gian lưu thường < 2%.

- Độ vững (Robustness):

  - Đánh giá khả năng phương pháp chịu ảnh hưởng từ những thay đổi nhỏ có chủ đích trong các thông số.

  - Cách làm: Thay đổi nhỏ một thông số và quan sát sự thay đổi của kết quả.

  - Thông số khảo sát: pH của pha động (± 0.1-0.2 đơn vị), thành phần pha động hữu cơ (± 2-5%), nhiệt độ cột (± 2°C), lưu lượng (± 0.1 mL/phút).

  - Kết quả cần có: Các chỉ tiêu như độ phân giải, thời gian lưu, hệ số đuôi vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được.